Redes de Computadores

Trabalho Prático 4

Pedro Afonso Moreira Lopes [A100759], Gonçalo Machado Daniel Costa [A100824] e José Eduardo Silva Monteiro Santos Oliveira [A100547]

Questões e Respostas

4. Acesso Rádio

1) Identifique em que frequência do espectro está a operar a rede sem fios, e o canal que corresponde essa frequência.

Figura 1. Rádio Information da trama número 14

Como se pode ver pela imagem acima, a frequência do espectro é de 2412MHz e o canal correspondente é o 1.

2) Identifique a versão da norma IEEE 802.11 que está a ser usada.

A versão da norma que está a ser usada é 802.11b (HR/DSSS), como se pode visualizar pelo campo PHY Type na figura acima.

3) Qual o débito a que foi enviada a trama escolhida? Será que esse débito corresponde ao débito máximo a que a interface

Wi-Fi pode operar? Justifique.

O débito da trama que foi enviada a trama escolhida é igual a 1.0 MB/s, o que não corresponde ao débito máximo de 11 MB/s pois este é o débito máximo deste tipo de protocolo.Este débito não é utilizado para garantir que o beacon chega a todos os hosts, utilizando assim o débito mais baixo possível.

4) Verifique qual a força do sinal (Signal strength) e a qualidade expectável de receção da trama, sabendo que:

A força do sinal, como podemos ver pela figura 1, é igual a -89 dBm, ou seja, de acordo com a tabela acima, tem uma qualidade esperada de Unreliable Signal Strength.

5. Scanning Passivo e Scanning Ativo

5) Selecione uma trama beacon cuja ordem (ou terminação) corresponda a XX. Esta trama pertence a que tipo de tramas 802.11? Identifique o valor dos identificadores de tipo e de subtipo da trama. Em que parte concreta do cabeçalho da trama estão especificados (ver anexo)?

Figura 2. Trama beacon 114 capturada

Esta trama pertence ao tipo de Management Frame, o seu identificador é 0 (00) e o seu subtipo é o 8 (1000). Esta informação, como se pode ver pela figura acima, encontra-se especificados nos campos Type e Subtype no cabeçalho da trama.

6) Para a trama acima, identifique todos os endereços MAC em uso. Que conclui quanto à sua origem e destino?

Como podemos ver pela figura 2 acima, os endereços MAC em uso são o Destination e Receiver, que ambos apresentam ser Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff), ou seja, o destino são todos os dispositivos que se encontram ligados à rede Wireless. Juntamente com estes 2, temos também os endereços Source e Transmitter, que ambos também apresentam ser também PTInovac_9e:9b:b2 (00:06:91:9e:9b:b2).

7) Verifique se está a ser usado o método de deteção de erros (CRC). Justifique.

Justifique o porquê de ser necessário usar deteção de erros em redes sem fios.

Figura 3. Aplicação de uma flag para verificar se o CRC está a ser usado

Como se pode ver, o método de deteção de erros (CRC) está a ser usado. Dito isto, é necessário usar deteção de erros em redes sem fios pois estas são mais suscetíveis a problemas de qualidade devido a obstáculos físicos que possam interferir com o sinal e também operam na sua maioria em ambientes compartilhados, onde pode haver colisão de envios de pacotes de dados. Sabendo isto, a detecção de erros é fulcral para detetar e corrigir estes problemas.

8) Uma trama beacon anuncia que o AP pode suportar vários débitos de base (B), assim como vários débitos adicionais (extended supported rates). Indique quais são esses débitos.

Figura 4. Débitos da trama 114

Como podemos ver pela figura acima, os débitos de base (B) são 1, 2, 5.5 e 11 e os débitos adicionais são 18, 24, 36 e 54 Mbit/seg.

9) Qual o intervalo de tempo previsto entre tramas beacon consecutivas (este valor é anunciado na própria trama beacon)?

Na prática, a periodicidade de tramas beacon provenientes do mesmo AP é verificada com precisão? Justifique.

Figura 5. Intervalo de tempo previsto e na prática das tramas selecionadas de AP’s com SSID == “MEO-D68850”

Como podemos ver pela figura 4 acima, o tempo previsto entre tramas beacon consecutivas é de 0.102400 segundos. Contudo, isto não se verifica na prática sempre devido ao congestionamento da rede local nomeadamente na espera para a transmissão quando o meio se encontra ocupado.

10) Identifique e liste os SSIDs dos APs que estão a operar na vizinhança da STA de captura. Explicite o modo como obteve essa informação (por exemplo, se usou algum filtro para o efeito).

No trace disponibilizado foi também registado scanning ativo (envolvendo tramas probe request e probe response), comum nas redes Wi-Fi como alternativa ao scanning passivo.

Depois de procurar todos os SSIDs dos APs, chegamos então à conclusão que a lista é: MEO-D68850, NOS-C876, MEO-WiFi, MEO-FCF0A0, NOS-2EC6, MEO-9E9BB0, FlyingNet, MEO-45BE30, MEO-9BF2A0, K6000 Plus, TP-LINK_AP_AF08, Masmorra do Sexo, Vodafone-DC61F7, GV BRAGA, MEO-D9EDE0, GRUPO GV, IA 2 5 e finalmente Vodafone-48683C.

Para obter esta informação, simplesmente fomos filtrando para fora todas as tramas com um certo SSID até que já não haviam tramas beacon, tendo assim chegado ao gigante filtro seguinte:

wlan.ssid != "MEO-D68850" && wlan.ssid != "NOS-C876" && wlan.ssid != "MEO-WiFi" && wlan.ssid != "MEO-FCF0A0" && wlan.ssid != "NOS-2EC6" && wlan.ssid != "MEO-9E9BB0" && wlan.ssid != "FlyingNet" &&  wlan.ssid != "MEO-45BE30" && wlan.ssid != "MEO-9BF2A0" && wlan.ssid != "K6000 Plus" && wlan.ssid != "TP-LINK_AP_AF08" && wlan.ssid != "Masmorra do Sexo" && wlan.ssid != "Vodafone-DC61F7" && wlan.ssid != "GV BRAGA" && wlan.ssid != "MEO-D9EDE0" && wlan.ssid != "GRUPO GV" && wlan.ssid != "IA 2 5"&& wlan.ssid != "Vodafone-48683C"

11) Estabeleça um filtro Wireshark apropriado que lhe permita visualizar todas as tramas probing request e probing response, simultaneamente.

Todas as tramas probing request e probing response apresentam subtipo 4 e 5. Sabendo isto, para observar estas tramas, basta aplicar o filtro:

(wlan.fc.type_subtype == 4) || (wlan.fc.type_subtype == 5)

Que nos vai dar o seguinte resultado:

Figura 6. Filtro aplicado e resultados obtidos

12) Identifique um probing request para o qual tenha havido um probing response. Face ao endereçamento usado, indique a que sistemas são endereçadas estas tramas e explique qual o propósito das mesmas?

Figura 7. Probing request e Probing response

Como podemos ver na figura 6 acima, como por exemplo, a trama 8965 é um probe request. Com isto, vai ser emitida uma STA HiltronTe_f3:9a:46 para todos os dispositivos da rede, de forma a encontrar os APs que estão dentro do alcance rádio. Já a trama 8966 é um probing response, ou seja, uma resposta do Tp-LinkT_ce:58:d2 para a STA emitida.

6. Processo de Associação

13) Identifique uma sequência de tramas que corresponda a um processo de associação realizado com sucesso entre a STA

e o AP, incluindo a fase de autenticação.

Utilizando os filtros “wlan.fc.type_subtype == 0x00 || wlan.fc.type_subtype == 0x01 ||

wlan.fc.type_subtype == 0x0B” foi possível identificar as tramas que correspondem a um processo de associação entre a STA e AP.

14) Efetue um diagrama que ilustre a sequência de todas as tramas trocadas no processo.

7. Transferência de Dados

15) Considere a trama de dados nº8503. Sabendo que o campo Frame Control contido no cabeçalho das tramas 802.11 permite especificar a direcionalidade das tramas, o que pode concluir face à direcionalidade dessa trama, será local à WLAN?

As flags "toDS" e "fromDS" estão a 1 e 0, respetivamente. Assim, podemos concluir que as tramas vão do STA para o router de acesso, assim verificando a direcionalidade desta trama. Para além disso, com esses mesmos valores, podemos também deduzir que é local à WLAN.

16) Para a trama de dados nº8503, transcreva os endereços MAC em uso, identificando quais os endereços correspondentes à estação sem fios (STA), ao AP e ao router de acesso ao sistema de distribuição (DS)?

STA - 80:c5:f2:0f:0e:9b(source address)

AP - 74:9b:e8:f3:9a:46(receiver adress)

DS - 33:33:00:00:00:16(destination address)

17) Como interpreta a trama nº8521 face à sua direccionalidade e endereçamento MAC?

As flags "toDS" e "fromDS" estão a 0 e 1, respetivamente. Assim, podemos concluir que as tramas vão do STA para o router de acesso para o STA.

STA - 80:c5:f2:0f:0e:9b(destination address)

AP - 74:9b:e8:f3:9a:46(transmitter adress)

DS - 33:33:00:00:00:16(source address)

18) Que subtipo de tramas de controlo são transmitidas ao longo da transferência de dados acima mencionada? Tente explicar a razão de terem de existir (contrariamente ao que acontece numa rede Ethernet.)

O subtipo de tramas de controlo transmitidas na transferência de dados é a "QoS Data"(0x28). Normalmente este subtipo é utilizado para gerir e manusear a transmissão de tipos específicos de dados e para garantir que os diferentes serviços recebem os recursos necessários para o seu bom funcionamento, de acordo com os seus requisitos e prioridades.

19) O uso de tramas Request To Send e Clear To Send, apesar de opcional, é comum para efetuar "pré-reserva" do acesso ao meio quando se pretende enviar tramas de dados, com o intuito de reduzir o número de colisões resultante maioritariamente de STAs escondidas. Para o exemplo acima, verifique se está a ser usada a opção RTS/CTS na troca de dados entre a STA e o AP/Router da WLAN, identificando a direcionalidade das tramas e os sistemas envolvidos.

Dê um exemplo de uma transferência de dados em que é usada a opção RTC/CTS e um outro em que não é usada.

O filtro "wlan.fc.type_subtype == 0x1B" permite-nos listar as tramas que usam RTS/CTS. Por exemplo, a trama nº7.

Podemos verificar que é RTS.

Como os valores das flags "toDS" e "fromDS" são ambas 0 podemos concluir que estamos numa network AH-HOC, ou seja, não há infraestruturas centralizadas, logo a ligação entre dispositivos é direta.

Como a ligação entre dispositivos é direta, o receiver address corresponde ao destino (ce:90:6f:21:42:3a) e o transmitter address corresponde à origem(PTInovac_d6:88:50).

Agora, uma tabela cuja opção RTS/CTS não foi utilizada.

Conclusão

Com a conclusão do TP4, acreditamos ter concluído este trabalho com sucesso, respondendo a todas as questões pedidas, e com isso aprender sobre vários aspectos do protocolo IEEE 802.11, o formato das tramas, o endereçamento dos componentes envolvidos na comunicação sem fios, os tipos de tramas mais comuns, bem como a operação do protocolo. Tivemos também as nossas devidas dificuldades mas com ajuda do excelente senhor professor Pedro António conseguimos eventualmente superá-las.